# Тема 10.  «Планирование и учёт эксплуатации, оценка  состояния ВАТ»

«Годовые нормы расхода моторесурсов для  ВАТ. Нормы наработки

(сроки службы) до ремонта и  списания ВАТ в ВС»

Годовые нормы расхода моторесурсов для  ВАТ

Эксплуатация машин в Вооружённых Силах имеет свои особенности:

В мирное время:

- основная часть машин используется в течение года ограниченно, с незначительным расходом моторесурсов;

- неравномерное использование по месяцам года;

- как правило, водители призываются в войска для прохождения службы на короткий срок, не имеют достаточного опыта в эксплуатации машин.

В военное время:

- вероятное использование машин в условиях применения противником новых средств борьбы;

- использование машин в массовом количестве в различных климатических и дорожных условиях, в различное время суток;

- в боевых условиях на поле боя машины должны преодолевать различные естественные и искусственные препятствия (воронки, траншеи, различные заграждения);

- обслуживание и ремонт машин в боевых условиях проводится с использованием подвижных средств ТО и Р в сжатые сроки;

- время на приведение машин в боевую готовность исчисляется минутами.

Все машины используются только по прямому назначению. В мирное время машины используются в пределах годовых норм, установленных приказом МО. Во время боевых действий – исходя из конкретных боевых задач.

Годовые нормы расхода моторесурсов для автомобильной техники.

| Типа АТ | Группа эксплуатации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Боевая | Строевая | Учебная | Транспортная |
| Автомобили многоцелевого назначения: легковые грузовые специальная | 2000км 2000км 2000км | 2000км 2000км 2000км | 24000км 24000км 8000км | 18000км 16000км 7000км |
| Специальные колесные тягачи (СКТ) | 2000км. (135м/ч.) | 2000км. (135м/ч.) | 12000км. (800м/ч.) | 7000км. (535м/ч.) |
| Специальные колесные шасси (СКШ) | 900км. (60м/ч.) | 900км. (60м/ч.) | 12000км. (1000м/ч.) | 5000км. (800м/ч.) |
| ВГМ транспортно-тягового класса | 400км. (30м/ч.) | 400км. (30м/ч.) | 4000км. (300м/ч.) | 1500км. (100м/ч.) |

Годовые нормы расхода моторесурсов для автомобильных и тракторных двигателей, установленных на автомобильной технике.

| Наименование силовых агрегатов и машин | Количество часов |
| --- | --- |
| Автономные силовые установки и оборудование подвижных автомобильных ремонтных мастерских | 300 |
| Силовые агрегаты компрессорных установок для ремонта и обслуживания машин: низкого давления высокого давления | 1000 600 |
| Силовые агрегаты моечных машин | 1000 |
| Силовые агрегаты (двигатели внутреннего сгорания), используемые в образовательном процессе (учебных целях), установленные в учебных лабораториях и классах | согласно программам обучения |

Наработка машин ведется по показаниям спидометров и счетчикам моточасов.

На машинах, где имеются предусмотренные предприятиями-изготовителями спидометры и счетчики моточасов работы двигателя базового шасси, наработка ведется в километрах пробега для базовых шасси, а также в моточасах работы двигателя и специального оборудования.

На машинах, привод специального оборудования которых осуществляется от двигателей базовых шасси, не имеющих счетчиков моточасов, учет наработки  специального оборудования, ведется по фактическому времени их работы.

Один час работы машины, специальное оборудование которой приводится в действие от ее двигателя, не имеющего счетчика моточасов, приравнивается к пробегу:

- автомобилей многоцелевого назначения, колесных тягачей и колесных автомобильных базовых шасси всех групп эксплуатации (кроме учебной) –  25 км;

- автомобилей многоцелевого назначения, колесных тягачей и колесных автомобильных базовых шасси учебной группы эксплуатации – 20 км;

- специальных колесных шасси и многоосных тяжелых колесных тягачей, гусеничных тягачей, гусеничных транспортеров-тягачей, гусеничных транспортеров, в том числе и с установленными на них вооружением, средствами управления и специальной техникой, – 15 км;

- колесных тракторов – 10 км;

- гусеничных тракторов – 5 км.

Запрещается использование силовых агрегатов машин для привода смонтированных на них вооружения и военной техники при наличии возможности использования автономных силовых агрегатов или внешних электрических источников питания, если это не оговорено особо руководствами (инструкциями) по эксплуатации образцов вооружения и военной техники.

Использование машин со спидометрами и счетчиками моточасов работы двигателя базового шасси, неисправными (нерабочими), а также не соответствующими техническим требованиям предприятий-изготовителей, запрещается.

Все изменения годовых норм расхода моторесурсов машин (в сторону их увеличения или уменьшения, за счет или в счет, какой машины) объявляются в приказах командира воинской части. Вновь установленные годовые нормы расхода моторесурсов записываются в раздел «Особые отметки» паспорта (формуляра) машины с указанием даты и номера приказа.

Произведенные записи в паспорте (формуляре) машины заверяются подписью заместителя командира воинской части по вооружению (начальником автомобильной службы) и мастичной печатью воинской части.

### Нормы наработки до ремонта и списания автомобилей в ВС

Нормы наработки до ремонта и списания устанавливаются для машин интенсивного использования ( машины, которые 50% времени эксплуатации находились в транспортной или учебной группах эксплуатации), прицепов, полуприцепов, автомобильных и тракторных двигателей стационарных и передвижных установок.

Норма наработки до списания автомобильной техники   определяется общим пробегом с начала эксплуатации до второго КР, гусеничных тягачей, транспортеров-тягачей и транспортеров – до четвертого КР, тракторов  - до третьего КР.

Средний ремонт выполняется при пробеге не менее 60% от нормы до капитального ремонта для новых машин и не менее 50% для машин, прошедших капитальный ремонт.

График наработки автомобиля при интенсивном использовании.

0                СР-1          КР            СР-2              СП

…...………...|….......…| .....…….....|.......…….…|

60%                            50%

Разрешается направлять в КР  легковые автомобили, санитарные автомобили и автобусы интенсивной эксплуатации со сроком службы более 10 лет и списывать их  после 15 лет эксплуатации независимо от наработки, если кузов к дальнейшей эксплуатации не пригоден.

По решению комплексной технической комиссии войсковой части восстановление ВВТ, отработавшей ресурс до КР может осуществляться проведением второго среднего ремонта по техническому состоянию ( для АТ общего назначения и третьего среднего ремонта по техническому состоянию с последующей доработкой до списания).

Нормы наработки до ремонта и списания ( для ВС ).

| Тип АТ | Марка базовой машины | Норма наработки до КР, тыс. км |  | Норма наработки машин до списания, тыс. км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | для новых машин | для прошедших КР |  |
| Легковые Грузовые | УАЗ-3151 ГАЗ-3308 ГАЗ-3307 ЗИЛ-131 КамАЗ-4310,43101 КамАЗ-55111 КамАЗ-4350 Урал-4320,43206 Урал-43203 | 220 200 300 200 240 350 260 200 275 | 176 160 240 160 192 280 208 160 220 | 396 360 540 360 432 630 468 360 495 |
| СКШ ГМ Тракторы | МАЗ-537 МТ-ЛБ МТЗ-80 | 45 12 9 тыс. м.час | 35 10 7 тыс. м. час | 80 42 23тыс. м. час |

Нормы наработки до ремонта и списания автомобилей иностранного производства

| Рабочий объём двигателя, л | Норма наработки до кап. ремонта, тыс. км |  | Норма наработки машин до списания, тыс. км |
| --- | --- | --- | --- |
|  | для новых машин | для прошедших кап. ремонт |  |
| до3.0 3.1-6.0 Более 6.0 | 700 600 500 | 560 480 400 | 1260 1080 900 |

Нормы наработки машин до капитального ремонта и списания могут снижаться коэффициентами в зависимости от:

- категорий дорожных условий эксплуатации ( рельеф местности, дорожное покрытие, условия движения) от 0.6 до1.0 К1;

- природно-климатических условий от 0.7 до1.0 К2;

- типов машин и характера их использования (интенсивность,  нагруженность) от 0.6 до 1.0 К3;

- условий содержания АТ  К4.

Значения коэффициентов К1  и К2 устанавливаются приказом старшего начальника, а значения коэффициентов  К3 и К4 устанавливаются приказом командира части.

Тогда итоговый коэффициент определяется:

К= К1* К2* К3* К4

Скорректированная норма не должна быть меньше 50% от нормы.

Пример. Автомобиль ЗИЛ-131 эксплуатируется для учебного вождения в г. Хабаровск. Определить норму до капитального ремонта, если:

К1=0.8;

К2=0.8;

К3=0.8;

К4=1.

К= 0.8* 0.8* 0.8* 1=0.512

Норма до капитального ремонта ЗИЛ-131 200 тыс. км.

200* 0.512=  102,4 тыс. км.

Нормы наработки могут снижаться в случаях:

- Для АТ выпуска до 1990г. на 10%;

- Для АТ, постоянно используемой в вооруженных конфликтах на 5%;

- Для АТ со сроком ДХ более 12 лет до начала интенсивного использования на 15%;

- Для АТ перегруженных по конструкции на 5%.

Списание машин, поврежденных в ходе вооруженных конфликтов, при десантировании осуществляется по их техническому состоянию , независимо от норм наработки до ремонта и списания.

Сроки службы до ремонта (замены АБШ) и списания устанавливаются для машин неинтенсивного использования( машины боевой и строевой групп эксплуатации, машины находящиеся на ДХ), прицепов, полуприцепов

График срока службы АБШ с ограниченным расходом ресурса.

0           РТО         РТ-С           РТО          СП

..................|.................|..........……|…………|

10 лет     15 лет       25 лет        30 лет

Установленные нормы наработки (сроки службы) являются минимальными. Машины, выработавшие нормы (сроки), но по своему техническому состоянию годные к эксплуатации, подлежат дальнейшему использованию до предельного их состояния.

Неснижаемый ресурс до очередного ремонта машин боевой и строевой групп  эксплуатации:

1. Автомобили                  – 12000 км.

2. Колесные тягачи           – 5000 км.

### 3. Гусеничные машины     – 2000 км.

Должностные лица, отвечающие за эксплуатацию автомобильной техники, обязаны принимать меры по обеспечению полной выработке установленных норм наработки (сроков службы) машин.