# Тема 10. «Планирование и учёт эксплуатации, оценка состояния ВАТ»

# «Оценка технического состояния машин. Планирование эксплуатации военной автомобильной техники»

## Показатели технического состояния ВАТ

Техническое состояние ВАТ определяется её исправностью и надёжностью. Показателями технического состояния автомобильного парка являются:

- коэффициент технической готовности (КТГ);

- ресурс машины;

- категории машин.

2.1.1. Коэффициент технической готовности и оценка технического состояния

Основным показателем технического состояния парка машин части, соединения является коэффициент технической готовности(КТГ).

КТГ – это отношение количества исправных машин к количеству машин по списку:

КТГ=МИМС

где   МИ - количество исправных машин;

МС - количество машин по списку.

Исправной считается машина, которая заправлена, укомплектована надёжно закреплёнными, правильно отрегулированными и работающими агрегатами, механизмами и приборами.

Машины, находящиеся на ТО также считаются исправными.

При определении КТГ к неисправным относятся машины, числящиеся по учётным данным части, соединения в капитальном ремонте (сверх 40% запланированных на год), среднем (сверх 20% запланированных на год) ремонте, ожидающие ремонта, а также неисправные машины и автомобильные базовые шасси, выявленные и оценённые «неудовлетворительно» в ходе проверки.

Состояние автомобильной техники в части, соединении оценивается в соответствии со следующими требованиями.

| Оценка состояния автомобильной техники | КТГ |  |
| --- | --- | --- |
|  | для подразделений и частей мотострелковых (танковых) соединений и родов войск | для подразделений и частей автомобильных, железнодорожных и других войск |
| Отлично Хорошо Удовлетворительно | не ниже 0,98 не ниже 0,97 не ниже 0,95 | не ниже 0,90 не ниже 0,88 не ниже 0,85 |

Оценка «отлично» выставляется в следующем случае:

- образец исправен и пригоден к боевому применению(использованию по назначению), все параметры соответствуют требованиям эксплуатационной документации.

- образец комплектен, имеет установленный запас ресурса. Образец полностью укомплектован индивидуальным (одиночным) комплектом ЗИП и эксплуатационной документацией.

- образцу своевременно, качественно и в полном объеме проведены очередное ТО, консервация, переконсервация.

- средства запуска силовых установок (аккумуляторные батареи воздушные баллоны) заряжены до нормы (сухозаряженные аккумуляторные батареи - в пределах срока годности).

- объекты котлонадзора и энергонадзора освидетельствованы, устройства, влияющие на обеспечение электробезопасности, исправны.

- приборы наблюдения, ориентирования и прицеливания обеспечивают боевое применение (использование по назначению) образца и движение в любых условиях.

- образец заправлен всеми видами ГСМ и специальными жидкостями соответствующих сортов и марок до нормы, поставлен на установленный вид хранения, формуляр (паспорт) имеется и ведется правильно.

Оценка «хорошо»:

Образец пригоден к боевому применению (использованию по назначению). При этом образец отвечает следующим требованиям:

- образец работоспособен, укомплектован запасными частями не менее 50% каждой номенклатуры, инструментом и принадлежностями не менее 80% при полной укомплектованности специальными ключами, приспособлениями и инструментом;

- значения параметров приведены в соответствии с требованиями эксплуатационной документации расчетом (экипажем, водителем) проведением эксплуатационных регулировок в процессе проверки образца;

- выявленные недостатки в состоянии образца устранены расчетом (экипажем, водителем) с использованием индивидуального (одиночного) ЗИП за время, отводимое на контрольный осмотр образца.

Оценка «удовлетворительно»

Образец пригоден к боевому применению (использованию по назначению). При этом образец отвечает следующим требованиям:

- образец работоспособен, укомплектован запасными частями не менее 50% каждой номенклатуры, инструментом и принадлежностями не менее 75% при полной укомплектованности специальными приспособлениями и инструментом;

- образцу не в полном объеме проведено очередное ТО (не выполнены работы, не влияющие на его использование по назначению);

- образец поставлен на кратковременное хранение вместо длительного. Средства запуска силовой установки (аккумуляторные батареи, воздушные баллоны) разряжены в пределах допустимых норм, но обеспечивают запуск двигателя;

- образец недозаправлен ГСМ и специальными жидкостями, но не более 5% от емкости систем, узлов и агрегатов или заправлен выше нормы;

- выявленные недостатки в состоянии образца устранены расчетом (экипажем, водителем) с привлечением ремонтного подразделения части (для проведения сварочных, рихтовочных и других работ) с использованием индивидуального (одиночного) ЗИП за время, отводимое на ежедневное ТО образца, без снятия и разборки его узлов, агрегатов и аппаратуры.

Оценка «неудовлетворительно»:

Образец неисправен, неработоспособен или неисправны его составные части (комплектующие изделия), влияющие на боевое применение (использование по назначению), а также на безопасность движения.

Или не выполнено хотя бы одно из следующих требований:

- фактические значения параметров не соответствуют требованиям эксплуатационной документации и не могут быть доведены до нормы в процессе проверки образца;

- образец имеет запас ресурса ниже установленной нормы, некомплектен, укомплектован частями каждой номенклатуры менее 50%, инструментом и принадлежностями менее 75% и неукомплектован специальными приспособлениями и инструментом;

- средства запуска силовых установок (аккумуляторные батареи, воздушные баллоны) разряжены сверх допустимых пределов и не обеспечивают запуск двигателя;

- образцу не проведено очередное ТО образец не заправлен ГСМ, специальными жидкостями или заправлен, но сорта и марки их не отвечают требованиям ГОСТа, образец не поставлен на хранение в установленные сроки, на образец отсутствует формуляр (паспорт);

- приборы наблюдения, ориентирования и прицеливания не обеспечивают боевое применение (использование по назначению) образца в любых условиях;

- характер и количество выявленных недостатков не позволяют устранить их за время ежедневного технического обслуживания или требуются разборка и замена узлов и агрегатов с получением их со склада части;

- на образце отсутствуют или неисправны штатные средства измерений и контроля, устройства, влияющие на обеспечение электробезопасности, не освидетельствованы сосуды высокого давления или грузоподъемные средства.

Коэффициент технической готовности не дает полной характеристики технического состояния автомобильной техники, т.к. не позволяет оценить использование ее в будущем. Поэтому введен показатель – ресурс машины.

Ресурс машин

Показателем долговечности автомобиля является ресурс.

Ресурс – это пробег машины до предельного состояния, оговорённого в технической документации (ресурс до капитального ремонта, межремонтный ресурс, ресурс до списания).

Заводы-изготовители устанавливают для автомобильной техники средний ресурс до списания или капитального ремонта, как показатель долговечности изделия. В эксплуатации устанавливается минимальный ресурс, как норма наработки (срок службы) до списания или капитального ремонта.

Одним из показателей технического состояния машин является остаточный ресурс или запас хода до ремонта.

Запасом хода (остаточный ресурсом) до ремонта называется минимальный пробег, который машина должна пройти до очередного среднего или капитального ремонта.

Запас хода (остаточный ресурс) до ремонта определяется по формуле:

WЗХ=NНК−WФ

где    NН - норма наработки до ближайшего планового ремонта;

WФ - фактический пробег автомобиля, км;

К - итоговый коэффициент корректирования нормы наработки до ремонта;

Фактическая величина ресурса до очередного ремонта уточняется техническим осмотром машины и поэтому может отличаться от расчётной.

Для оценки действительных возможностей автомобильной техники части очень важно знать распределение остаточных ресурсов по машинам. Это даёт возможность планировать эксплуатацию машин таким образом, чтобы они равномерно (поочерёдно) выходили в ремонт, т.е. постоянно поддерживать ступенчатость остаточного ресурса до очередного ремонта машин.

Это в свою очередь позволяет:

- исключить одновременный выход в ремонт большого количества машин и резкое снижение в отдельные периоды коэффициента технической готовности;

- производить планомерное восстановление и наращивание ресурса до ремонта за счет ремонта и обновления машин;

- исключить неравномерную нагрузку ремонтных средств.

Основными мероприятиями по наращиванию ресурса до ремонта являются:

- качественное ТО и своевременный ремонт машин;

- обновление машин боевой и строевой группы;

- правильное использование машин.

Неснижаемый ресурс до ремонта боевых и строевых машин должен быть для автомобилей - не менее 12 000 км.

Третьим  показателем, определяющим техническое состояние автомобильного парка является категорийность машин и имущества.

Категорийность военной автомобильной техники и имущества

По техническому (качественному) состоянию автомобильная техника и имущество делятся на пять категорий.

| Наименование | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория | 5 категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобили | Новые, с пробегом до 3 000 км или сроком хранения до 5 лет, исправные | С пробегом свыше 3 000 км, сроком хранения более 5 лет, а также прошедшие ремонт, исправные | Требующие среднего или текущего ремонта с заменой агрегатов | Требующие капитального ремонта | Негодные, восстановление которых невозможно или нецелесообразно |
| Запасные части, инструмент и приспособления | Новые, не бывшие в употреблении, исправные | Бывшие в использовании или прошедшие ремонт, исправные | Требующие ремонта | Не устанавливается | Восстановление невозможно или нецелесообразно |
| Стартерные аккумуляторные батареи | Новые, не залитые электролитом, со сроком хранения до 5 лет | Приведённые в рабочее состояние и имеющие не менее 70% номинальной ёмкости, исправные | Приведённые в рабочее состояние и имеющие не менее 50% номинальной ёмкости или требующие ремонта | Не устанавливается | Имеющие менее 50% номинальной ёмкости. Восстановление нецелесообразно |
| Агрегаты машин | Новые, не бывшие в эксплуатации, исправные, со сроком хранения до 5 лет | Снятые с хранения в порядке освежения после 5 лет со времени изготовления. Бывшие в эксплуатации | Не устанавливается | Требующие капитального ремонта | Восстановление невозможно и нецелесообразно |

Следует отметить, что перевод автомобильной техники из одной категории в другую производится по актам технического состояния, утверждаемым командиром части. Из 1-й категории во 2-ю автомобильная техника переводится после отработки машиной установленного срока службы (пробега), о чём делается запись в паспортах машин. Акты при этом не составляются.

В тех случаях, когда автомобильная техника или имущество переводятся в низшую категорию из-за неправильного хранения или использования, проводится административное расследование.

## 2.2. Планирование эксплуатации военной автомобильной техники

ование эксплуатации обеспечивает:

- постоянное содержание машин в технически исправном состоянии;

- содержание машин боевой и строевой групп с установленным ресурсом до среднего ремонта;

- рациональное использование машин по их прямому предназначению в пределах установленных годовых норм расхода моторесурсов для выполнения планов боевой подготовки, хозяйственный нужд в/ч и заданий командования на перевозки;

- своевременное проведение технического обслуживания машин и равномерный (ступенчатый) выход их в ремонт;

- правильное использование паркового оборудования, средств технического обслуживания и ремонта, а также личного состава подразделений ТО и ремонта.

Режимы использования и условия эксплуатации машин в ВС имеют свои специфические особенности. В мирное время возможности использования машин ограничиваются годовыми нормами эксплуатации, в военное время используются по потребности.

При планировании эксплуатации определяют:

- количество машин, подлежащих использованию, расход моторесурсов потребность в ТО и ремонтах;

- потребность в ГСМ и техническом имуществе для эксплуатации и ремонта машин;

- потребность в денежных средствах для содержания машин.