Тема 1.6 Регулирование дорожного движения.

Цели:  1. Изучить со студентами виды, назначение и сигналы светофора.

2. Ознакомить студентов со значением сигналов регулировщика для трамвая, пешеходов и безрельсовых транспортных средств.

3. Воспитать у студентов, будущих офицеров-автомобилистов чувство ответственности за безусловное выполнение требований правил дорожного движения и обеспечения   безопасности движения.

Время: 	90 мин.

Вид занятий: групповое занятие

Место		: класс ПДД.

Литература:

1. Правила дорожного движения РФ редакция 2019 года.

2. Комментарии к Правилам дорожного движения РФ редакция 2019 года.

3. Амбарцумян В.В., Бабанин В.Н., Гуджоян О.П., Петридис А.В. Безопасность дорожного движения. – М.: Машиностроение, 2002 г.

Общие организационно-методические указания.

1. Главное внимание уделить формированию у студентов способности организации безаварийной эксплуатации автомобильной техники.

2. Проверка усвоения изученного материала у студентов по теме проводится в начале изучения темы №6.

Материальное обеспечение

1. ПДД на каждого студента.

2. Комплект плакатов по теме.

3. Доска и набор цветных мелков.

## Учебные вопросы и распределение времени

| № п/п | Этапы занятия и учебные вопросы | Время (мин) |
| --- | --- | --- |
| 1. | # Вводная часть | 5 |
| 2. | Основная часть | 80 |
| 2.1. 2.2. 2.3 | Виды, назначение и сигналы светофора. Значение сигналов регулировщика для участников движения. Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки | 30 30 20 |
| 3. | Заключительная часть | 5 |
|  | Итого: | 90 |

Ход занятия

| Этапы занятия, учебные вопросы, основное содержание, время. | Методические указания, дополнительный материал. |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 1. Вводная часть – 5 мин. |  |
|  | 1. Принять доклад у дежурного по взводу. 2. Проверить наличие студентов, сделать отметку в журнале. 3. Объявить тему, цели занятия и учебные вопросы. 4. Сделать краткое вступление к очередной теме. Для эффективной организации дорожного движения применяется сигналы регулировщика и сигналы светофора. |
| 2. Основная часть – 80 мин. |  |
| 2.1. Виды, назначение и сигналы светофора. - 50 мин |  |
| В светофорах применяются световые сигналы зеленого, желтого, красного и бело-лунного цвета. |  |
|  | В зависимости от назначения сигналы светофора могут быть круглые, в виде стрелки (стрелок), силуэта пешехода или велосипеда и Х-образные. Светофоры с круглыми сигналами могут иметь одну или две дополнительные секции с сигналами в виде зеленой стрелки (стрелок), которые располагаются на уровне зеленого круглого сигнала. |
| Круглые сигналы светофора имеют следующие значения: ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛ разрешает движение; ЗЕЛЕНЫЙ МИГАЮЩИЙ СИГНАЛ разрешает движение и информирует, что время его действия истекает и вскоре будет включен запрещающий сигнал (для информирования водителей о времени в секундах, остающемся до конца горения зеленого сигнала, могут применяться цифровые табло); ЖЕЛТЫЙ СИГНАЛ запрещает движение, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 Правил, и предупреждает о предстоящей смене сигналов; ЖЕЛТЫЙ МИГАЮЩИЙ СИГНАЛ разрешает движение и информирует о наличии нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода, предупреждает об опасности; КРАСНЫЙ СИГНАЛ в том числе мигающий, запрещает движение. Сочетание красного и желтого сигналов запрещает движение и информирует о предстоящем включении зеленого сигнала. | Предложить студентам открыть страницу 11 ПДД и обратить внимание на рисунок п.6.2. Пояснить порядок работы круглых сигналов светофора |
|  | Предложить студентам открыть страницу 10 ПДД и обратить внимание на п.6.3. Сигналы светофора, выполненные в виде стрелок красного, желтого и зеленого цветов, имеют то же значение, что и круглые сигналы соответствующего цвета, но их действие распространяется только на направление (направления), указываемое стрелками. При этом стрелка, разрешающая поворот налево, разрешает и разворот, если это не запрещено соответствующим дорожным знаком. Такое же значение имеет зеленая стрелка в дополнительной секции. Выключенный сигнал дополнительной секции означает запрещение движения в направлении, регулируемом этой секцией. Вместо красных и жёлтых стрелок в том же значении могут использоваться круглые красные и жёлтые сигналы с нанесёнными на них чёрными контурными стрелками. Предложить студентам открыть страницу 10 ПДД и обратить внимание на рисунок п.6.4. Если на основной зеленый сигнал светофора нанесена черная контурная стрелка (стрелки), то она информирует водителей о наличии дополнительной секции светофора и указывает иные разрешенные направления движения, чем сигнал дополнительной секции. Если сигнал светофора выполнен в виде силуэта пешехода (велосипеда), то его действие распространяется только на пешеходов (велосипедистов). При этом зеленый сигнал разрешает, а красный запрещает движение пешеходов (велосипедистов). Для регулирования движения велосипедистов может использоваться также светофор с круглыми сигналами уменьшенного размера, дополненный прямоугольной табличкой белого цвета размером 200х200 мм с изображением велосипеда черного цвета. |
| Для информирования слепых пешеходов о возможности пересечения проезжей части световые сигналы светофора могут быть дополнены звуковым сигналом. |  |
|  | Предложить студентам открыть страницу 11 ПДД и обратить внимание на п.6.7. Для регулирования движения транспортных средств по полосам проезжей части, в частности по тем, направление движения по которым может изменяться на противоположное, применяются реверсивные светофоры с красным Х-образным сигналом и зеленым сигналом в виде |
|  | стрелы, направленной вниз. Эти сигналы соответственно запрещают или разрешают движение по полосе, над которой они расположены. |
| Основные сигналы реверсивного светофора могут быть дополнены желтым сигналом в виде стрелы, наклоненной по диагонали вниз направо или налево, включение которой информирует о предстоящей смене сигнала и необходимости перестроиться на полосу, на которую указывает стрела. При выключенных сигналах реверсивного светофора, который расположен над полосой, обозначенной с обеих сторон разметкой 1.9, въезд на эту полосу запрещен. |  |
|  | Предложить студентам открыть страницу 11 ПДД и обратить внимание на п.6.8. Для регулирования движения трамваев, а также других маршрутных транспортных средств, движущихся по выделенной для них полосе, могут применяться светофоры одноцветной сигнализации с четырьмя круглыми сигналами бело-лунного цвета, расположенными в виде буквы «Т». Движение разрешается только при включении одновременно нижнего сигнала и одного или нескольких верхних, из которых левый разрешает движение налево, средний - прямо, правый - направо. Если включены только три верхних сигнала, то движение запрещено. Подвести итоги по первому вопросу. Выполнение требование сигнала светофора является обязательным для всех участников движения. Кроме сигналов светофора для обеспечения движения используется также сигналы регулировщика. Круглый бело-лунный мигающий сигнал, расположенный на железнодорожном переезде, разрешает движение транспортных средств через переезд. При выключенных мигающих бело-лунном и красном сигналах движение разрешается при отсутствии в пределах видимости приближающегося к переезду поезда (локомотива, дрезины). |
| 2.2. Значение сигналов регулировщика для участников движения - 30 мин |  |
| Руки вытянуты в стороны или опущены: со стороны левого и правого бока разрешено движение трамваю прямо, безрельсовым транспортным средствам прямо и направо, пешеходам разрешено переходить проезжую часть; со стороны груди и спины движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено. Правая рука вытянута вперед: со стороны левого бока разрешено движение трамваю налево, безрельсовым транспортным средствам во всех направлениях; со стороны груди всем транспортным средствам разрешено движение только направо; со стороны правого бока и спины движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика. Рука поднята вверх: движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено во всех направлениях, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 Правил. |  |
|  | Регулировщик может подавать жестами рук и другие сигналы, понятные водителям и пешеходам. Для лучшей видимости сигналов регулировщик может применять жезл или диск с красным сигналом (световозвращателем). Предложить студентам открыть страницу 12 ПДД и обратить внимание на п.6.13 Требование об остановке транспортного средства подается с помощью громкоговорящего устройства или жестом руки, направленной на транспортное средство. Водитель должен остановиться в указанном ему месте. Дополнительный сигнал свистком подается для привлечения внимания участников движения. При запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или регулировщика водители должны остановиться перед стоп-линией (знаком 5.33), а при ее отсутствии: на перекрестке - перед пересекаемой проезжей частью (с учетом пункта 13.7 Правил), не создавая помех пешеходам; перед железнодорожным переездом - в соответствии с пунктом 15.4 Правил; в других местах - перед светофором или регулировщиком, не создавая помех транспортным средствам и пешеходам, движение которых разрешено. |
| Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению, в местах, определяемых пунктом 6.13 Правил, разрешается дальнейшее движение. Пешеходы, которые при подаче сигнала находились на проезжей части, должны освободить ее, а если это невозможно – остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. |  |
|  | Предложить студентам открыть страницу 12 ПДД и обратить внимание на п.6.15 Водители и пешеходы должны выполнять требования сигналов и распоряжения регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофора, требованиям дорожных знаков или разметки. В случае, если значения сигналов светофора противоречат требованиям дорожных знаков приоритета, водители должны руководствоваться сигналами светофор. |
| 2.3 Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки Аварийная сигнализация предусмотрена конструкцией современных механических транспортных средств. Она приводится в действие специальной кнопкой, на которой, как правило, нанесен символ в виде треугольника. При включении аварийной сигнализации начинают одновременно работать все мигающие световые указатели поворота. Знак аварийной остановки представляет собой треугольник, имеющий красную светоотражающую кайму. Его допускается заменять красным мигающим фонарем. | Аварийная световая сигнализация должна быть включена: - при дорожно – транспортном прошествии - при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена - при ослеплении водителя светом фар - при буксировке (на буксируемом механическом транспортном средстве) Водитель должен включать аварийную световую сигнализацию и в других случаях для предупреждения участников движения об опасности, которое может создать ТС. При остановке ТС и включении аварийно световой сигнализации, а также при ее неисправности или отсутствии – знак аварийной остановки должен быть незамедлительно выставлен: - при ДТП - при вынужденной остановке в местах, где она запрещена, и там, где с учетом условий видимости ТС не может быть своевременно замечено другими водителями. |
|  | Этот знак устанавливается на расстоянии, обеспечивающем в конкретной обстановке своевременное предупреждение других водителей об опасности. Однако это расстояние должно быть не менее 15м от ТС в населенных пунктах и 30м – вне населенных пунктов. При отсутствии или неисправности аварийной световой сигнализации на буксируемом механическом ТС на его задней части должен быть закреплен знак аварийной остановки. |
| 3. Заключительная часть – 5 мин. |  |
|  | Подвести итоги занятия: напомнить тему, цели и учебные вопросы; Дать задание для самостоятельной подготовки. |
| Задание на самоподготовку: - изучить 6-7 раздел Правил Дорожного Движения |  |

А. Лапаев