Тема 1.7 Проезд перекрестков. Приоритет маршрутных транспортных средств

Цели: 1. Изучить порядок и очередность движения на регулируемых и нерегулируемых перекрёстках

2. Воспитывать у студентов чувство ответственности за организацию безаварийной эксплуатации автомобильной техники.

Время: 	90 мин.

Вид занятий: групповое занятие.

Место:		 класс ПДД.

Литература:

1. Правила дорожного движения РФ редакция 2019 года.

2. Комментарии к Правилам дорожного движения РФ редакция 2019 года.

3. Амбарцумян В.В., Бабанин В.Н., Гуджоян О.П., Петридис А.В. Безопасность дорожного движения. – М.: Машиностроение, 2002 г.

Общие организационно-методические указания.

1. В ходе занятия добиваться от студентов качественного усвоения материала. Для более детального изучения содержания занятия на самостоятельное изучение преподаватель дает конкретное задание.

2. Проверка усвоения изученного материала у студентов по теме проводится в начале изучения темы №8

3. В ходе занятия особое внимание обратить на правильность оформления конспектов. Преподаватель выборочно проверяет содержание конспектов у студентов в конце изучения темы.

Материальное обеспечение

1. ПДД на каждого студента.

2. Комплект плакатов по теме.

3. Доска и набор цветных мелков.

## Учебные вопросы и распределение времени

| № п/п | Этапы занятия и учебные вопросы | Время (мин) |
| --- | --- | --- |
| 1. | # Вводная часть | 5 |
| 2. | Основная часть | 80 |
| 2.1. 2.2. 2.3 | Правила въезда на нерегулируемые перекрестки и проезда через них Порядок и очередность движения на регулируемых перекрестках Приоритет маршрутных транспортных средств | 30 30 20 |
| 3. | # Заключительная часть | 5 |
|  | Итого: | 90 |

Ход занятия

| Этапы занятия, учебные вопросы, основное содержание, время. | Методические указания, дополнительный материал. |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 1. Вводная часть – 5 мин. |  |
|  | 1. Принять доклад у дежурного по взводу. 2. Проверить наличие студентов, сделать отметку в журнале. 3. Объявить тему, цели занятия и учебные вопросы. 4. Объяснить студентам порядок заполнения рабочего конспектов В последние годы, несмотря на принимаемые ГИБДД меры стабилизации дорожно-транспортной обстановки, добиться существенных изменений в лучшую сторону не удалось. Аварийность на транспорте не уменьшается, а имеет в целом тенденцию к росту. Ее размеры растут или снижаются в зависимости от наличия или отсутствия целого ряда факторов, влияющих на безопасность дорожного движения. Факторов этих много, и в первую очередь к ним относятся: техническое состояние транспорта, физическое здоровье водителя, его подготовка, дорожные условия, включающие состояние дорожного покрытия, профиль дороги, наличие опасных участков. Перекресток, где пересекается траектория движения транспортных средств и пешеходов, является одним из самых опасных участков. Правильно понять и изучить правила проезда регулируемых нерегулируемых перекрестков - важная задача для водителя. |
| 2. Основная часть – 80 мин. |  |
| 2.1. Правила въезда на нерегулируемые перекрестки и проезда через них – 30 мин. | Перекрестки различают регулируемые и не регулируемые. |
| На нерегулируемых перекрестках нет регулировщика, отсутствуют или отключен светофор или в светофоре включен желтый мигающий сигнал. |  |
|  | Нерегулируемые перекрестки могут образовывать пересечение равнозначных и неравнозначных дорог. При пересечении неравнозначных дорог одна из них является главной, а другая — второстепенной. |
| На регулируемых перекрестках очередность проезда транспортных средств определяется сигналами светофора или регулировщика. |  |
|  | Водитель, который в состоянии видеть свой автомобиль и самого себя в нем, отдаленными во времени минимум на 3-5 секунд вперед, практически никогда не попадает в аварию! |
| Прогнозирование развития дорожной ситуации и планирование своих действий - залог безаварийной езды. |  |
|  | Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток где организованно круговое движение. |
| На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения. |  |
|  | В случае, когда главная дорога на перекрестке меняет направление, водители, движущиеся по главной дороге, должны руководствоваться между собой правилами проезда перекрестков равнозначных дорог. Этими же правилами должны руководствоваться водители, движущиеся по второстепенным дорогам. На перекрестке равнозначных дорог водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа. Этим же правилом должны руководствоваться между собой водители трамваев. |
| На таких перекрестках трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными средствами независимо от направления его движения. |  |
|  | При повороте налево или развороте водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо. Этим же правилом должны руководствоваться между собой водители трамваев. Если водитель не может определить наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег и тому подобное), а знаков приоритета нет, он должен считать, что находится на второстепенной дороге. |
| 2.2. Порядок и очередность движения на регулируемых перекрестках – 30 мин. |  |
| При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо и направо. Таким же правилом должны руководствоваться между собой водители трамваев. |  |
|  | При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений. Если сигналы светофора или регулировщика разрешают движение одновременно трамваю и безрельсовым транспортным средствам, то трамвай имеет преимущество независимо от направления его движения. Однако при движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с красным или желтым сигналом светофора, трамвай должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений. Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выходе с перекрестка. Однако, если на перекрестке перед светофорами, расположенными на пути следования водителя, имеются стоп-линий (знаки 5.33), водитель обязан руководствоваться сигналами каждого светофора. |
| При включении разрешающего сигнала светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, и пешеходам, не закончившим переход проезжей части данного направления. 2.3 Приоритет маршрутных транспортных средств - 20 мин Вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают проезжую часть, трамвай имеет преимущество перед безрельсовым ТС, кроме случаев выезда из депо. Если эта полоса отделена от остальной проезжей части прерывистой линией разметки, то при поворотах ТС должны перестраиваться на нее. Разрешается также в таких местах заезжать на эту полосу при въезде на дорогу и для посадки и высадки пассажиров у правого края проезжей части при условии, что это не создает помех маршрутным ТС. Используя магнитные знаки, создать несколько дорожных ситуаций на доске и предложить студентам перенести их в рабочую тетрадь. Указанные полосы предназначены для маршрутных ТС, т. е. автобусов, троллейбусов. Располагаться они могут как на правой, так и на левой стороне проезжей части данного направления движения. Обозначают их дорожными знаками 5.9 при движении ТС в попутном направлении и 5.10.1 при движении навстречу общему потоку ТС. В любом случае для их обозначения дополнительно наносится разметка 1.23. От остальной проезжей части эти полосы отделяются линиями продольной разметки, могут использоваться линии 1.1, 1.5, 1.11. В общем случае водителям прочих ТС запрещается выезжать на эти полосы, двигаться по ним и парковать ТС на этих полосах. В целях повышения пропускной способности дорог с полосой для маршрутных ТС эти полосы в необходимых случаях на подходе к перекрестку отделяют от других полос проезжей части разметкой 1.5. Водители в таких случаях для поворота направо обязаны занять крайнее правое положение на проезжей части, т.е. выполнять поворот направо с полосы для маршрутных ТС. В населенных пунктах водители должны уступать дорогу троллейбусам и автобусам, начинающим движение от обозначенной остановки. Водители троллейбусов и автобусов могут начинать движение только после того, как убедятся, что им уступают дорогу. Заключительная часть – 5 мин. | На дорогах с полосой для маршрутных ТС, обозначенных знаками 5.9; 5.10.1; 5.10.2; 5.10.3 запрещаются движение и остановка ТС на этой полосе. При выезде на дорогу с полосой для маршрутных ТС заезжать на эту полосу можно только, когда она используется для движения маршрутных ТС в попутном общему транспортному потоку направлении (полоса обозначена знаком 5.9). В том случае когда на выезде на дорогу не установлен знак 5.10.2 или 5.10.3 и водитель должен ориентироваться на продольную разметку 1.23 и дорожный знак 5.9 на той дороге, на которую он выезжает. Если продольная разметка выполнена линией 1.5 или 1.11, при выезде на дорогу допускается сначала заехать на полосу для маршрутных ТС, а затем перестроится с нее (в пределах разметки 1.5 или 1.11) на смежную полосу движения. Можно и сразу повернуть направо на вторую полосу, не занимая приоритетную. Если полоса маршрутных ТС отделена от других полос движения сплошной линией разметки 1.1, то выезд на дорогу с поворотом на право должен осуществляться сразу на вторую полосу. В этом случае, как правило, для облегчения используется разметка 1.7.Как исключение на полосе маршрутных ТС разрешается остановка ориентирования водителей на перекрестке других ТС , но только для посадки или высадки пассажиров и только на период времени необходимый для выполнения этих действий. Такая остановка допускается лишь при следующих условиях : во-первых, полоса используется для движения маршрутных ТС в попутном общему транспортному потоку направлении, во- вторых, полоса отделена от других полос движения прерывистой линией разметки 1.5. Зачитать пункт 18.3 ПДД и дать разъяснение. Для обеспечения приоритетных условий движения МТС, в частности уменьшение его задержек при отъезде от остановочного пункта, данное требование вводит исключение из общего требования, содержащегося в п. 8.1 ПДД. Приоритетом пользуются только МТС движущиеся по установленным маршрутам, и только при отъезде от остановочного пункта, обозначенного знаком 5.12 (или указателем маршрутов) и (или) разметкой 1.17 Приоритет не распространяется на такси. Приоритет не распространяется на остановочные пункты на дорогах вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах, обозначенных знаком 5.24 Водители, следующие в попутном направлении с отъезжающим от остановки троллейбусом или автобусом и видящие на нем включенный сигнал левого поворота, в зависимости от сложившихся условий должны заблаговременно перестроится в соседний левый ряд либо снизить скорость, чтобы дать возможность троллейбусу или автобусу войти в транспортный поток. Вместе с тем водитель троллейбуса или автобуса не освобождается от необходимости принятия мер предосторожности, хотя при перестроении он может создать помеху другим ТС (что запрещено п. 8.1 ПДД), однако при этом не должно создаваться опасности для движения. Это означает, что водитель троллейбуса или автобуса, прежде чем отъезжать от остановочного пункта, должен не только включить сигнал левого поворота, но и убедится, что его маневр не поставит в безвыходное положение водителей других ТС - не заставит их прибегать к экстренному и резкому торможению или к не подготовленному соответствующим образом , а потому и опасному маневрированию. 1. Подвести итог занятия: - напомнить тему, цели и учебные вопросы 2. Дать задание для самостоятельной подготовки: - оформить рабочий конспект - изучить Главу 13 Правил Дорожного Движения. |

Н.В. Усачев